# INCENDIOS: LO QUE USTED DEBE SABER Y CONOCER

# INTRODUCCIÓN

## El fuego es una causa de muertes accidentales en el mundo y sin embargo mucha gente ignora sus peligros. Los incendios en el área de trabajo y hogar ocurren muy a menudo.

# COMO COMIENZAN LOS INCENDIOS

## El Fuego: es una reacción química que involucra la rápida oxidación o combustión de un elemento. Se necesitan cuatro elementos para que ocurra.

## Combustible: Este puede ser cualquier material combustible ya sea sólido, líquido, o gas. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapor o gas antes de entrar en combustión.

## Oxigeno: El aire que respiramos esta formado en un 21 % de oxigeno. El fuego requiere una atmósfera de por lo menos un 16 % de Oxigeno.

## Calor: El calor es la energía necesaria para elevar la temperatura del combustible a un punto en donde se den suficientes vapores para que ocurra la ignición.

## Reacción Química: Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos están presentes en las condiciones y proporciones apropiadas. El fuego ocurre cuando esta rápida oxidación o encendido toma lugar.

## Elimine cualquiera de estos factores y el fuego no podrá ocurrir, o se apagara si ya estaba ardiendo.

# CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS

## Clase A: Ocurren con materiales combustibles comunes como madera, papel, tela, caucho y ciertos plásticos.

## Clase B: Ocurren en líquidos y gases inflamables tales como: grasas, gasolina, ACPM, pintura, disolventes, y propano.

## Clase C: Se refiere a la presencia de redes de energía eléctrica o equipos eléctricos energizados como: cajas de fusibles y herramientas eléctricas.

## Clase D: Ocurren en metales combustibles como el sodio o litio, magnesio, titanio, potasio, estos arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno para mantener la combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos y deben ser manejados con precaución.

# COMO EVITAR QUE COMIENCE UN INCENDIO

## Clase A: Mantenga el área de trabajo y de almacenaje libres de basura coloque los trapos grasosos en contenedores cubiertos.

## Clase B: No le suministre combustible a equipos que se encuentren en un espacio confinado, especialmente si hay una llama abierta de un horno o de un calentador de agua.

## Mantenga los líquidos inflamables almacenados en envases herméticos y a prueba de goteos.

## Almacene los líquidos inflamables lejos de fuentes que produzcan chispas.

## Utilice líquidos inflamables únicamente en áreas bien ventiladas.

## Clase C: Equipos eléctricos, busque cables viejos, aislamientos desgastados y piezas eléctricas rotas. Reporte cualquier condición peligrosa a su supervisor. No recargue los interruptores de pared: dos enchufes no deben tener más de dos aparatos conectados.

# IDENTIFICAR EL EXTINTOR APROPIADO

## Todos los extintores están marcados como A, B, BC, y ABC. Algunos extintores son capaces de apagar más de una clase de fuego.

## Los extintores de la clase A y la clase B poseen una categoría numérica que indica la magnitud de  fuego que una persona experta puede apagar.

## Los extintores de la clase C tienen únicamente una letra que indica que el agente extintor NO conducirá corriente eléctrica.

## Los extintores de la clase D poseen solo una letra indicando su efectividad en ciertas cantidades de metales específicos.

# COMO UTILIZAR UN EXTINTOR PORTÁTIL

## PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR

## Determinar la clase de fuego.

## Revisar la etiqueta del extintor

## Verificar que el extintor esté cargado.

## Sosténgalo derecho y hale el pasador.

## Apunte la boquilla del extintor hacia la base del fuego.

## Oprima las manijas mientras mantiene el extintor en posición vertical.

## Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor.

# COMO APAGAR INCENDIOS MENORES

## Clase A: Apague todo fuego de combustibles comunes enfriando el material por debajo de su temperatura de ignición y sumergiendo las fibras para evitar la reignición. Use agua presurizada, espuma o extintor de químico seco ABC multipropósito

## Clase B: Apague todo fuego de líquidos inflamables, grasa o gases, removiendo el oxigeno, evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición, use Bióxido de carbono, químico seco BC, y extintor multipropósito.

## Clase C: Apague todo fuego en equipos eléctricos energizados utilizando un agente extintor que no conduzca corriente eléctrica.

## Clase D: Apague todo fuego de metales combustibles tales como el magnesio, titanio, potasio y sodio con agentes. Use extintores de polvo químico seco especialmente diseñados para estos materiales.

## IMPORTANTE : Los extintores de polvo químico dejan un residuo que pueden ser dañino para equipos delicados como los  computadores u otros equipos electrónicos.

ugr-unsl-julio/07