UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

SUSTANCIAS CON RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN:

PELIGROS ESPECÍFICOS DE EXPLOSIÓN

Algunos peligros específicos de explosión pueden presentarse con los siguientes productos

•  Peróxidos

Esta es una de las causas de explosiones en los laboratorios de Química Orgánica. Sustancias tan comunes como éter dietílico, diisopropiléter dioxano o tetrahidrofurano forman peróxidos expuestos al aire o a la luz, aunque no son los únicos

| Sustancias que pueden formar peróxidos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo A | Tipo B | Tipo C |
| Sustancias que forman niveles explosivos de peróxidos sin necesidad de concentrar la muestra | Sustancias que forman niveles explosivos deperóxidos por concentración de la muestra | Sustancias que pueden auto polimerizarse como resultado de un proceso de acumulación de peróxidos |
| - Butadienoa - Cloroprenoa - Cloruro de Vinilideno - Divinilacetileno - Isopropil eter - Tetrafluoroetilenoa | - Acetal - Acetaldehido - Alcohol Bencílico - 2-Butanol - Ciclohexanol - Cumeno - 2-Ciclohexen-1-ol - Ciclohexeno - Decahidronaftaleno - Diacetileno - Diciclopentadieno - Dietil eter - Dietilen glycol dimetil eter Dioxano - Etilene glicol dimetil eter - 1-fenilletanol - 2-feniletanol - 4-Heptanol - 2-Hexanol - Isopropanol - Metilacetileno - 3-Metil-1-butanol - Metilciclopentano - Metil isobutil cetona - 4-Metil-2-pentanol - 2-Pentanol - 4-Penten-1-ol - Tetrahidrofurano - Tetrahidronaftaleno - Vinil eteres | - Acetato de vinilo - Ácido Acrilicoa - Acrilonitrilob - Butadienoc - Cloroprenoc - Clorotrifluoroetileno - Estireno - Cloruro de vinilo - Metill metacrilatob - Tetrafluoroetilenoc - Vinilacetileno - Vinilchloride - Vinilpiridina |

aCuando se almacenan como líquido monomero.

bAunque forman peroxidos, no se han descripo explosiones a partir de estos monómeros

cCuando se almacenan en estado líquido forman niveles explosivos de peróxidos sin necesidad de concentrarlos. Almacenar en estado gaseoso en balas metálicas .

Mención especial se merecen los éteres, por su uso masivo en laboratorios. Si se purifican por destilación, se produce un aumento progresivo de peróxidos en el residuo con el consiguiente riesgo de explosión. Para minimizar este riesgo conviene tener en cuenta lo siguiente

- Utilizar inhibidores ( los llevan la mayoría de los compuestos de origen comercial).

- En caso de un prolongado almacenamiento, añadir de nuevo

- Emplear recipientes de seguridad

- No almacenar durante largos periodos estos disolventes

- En caso del éter etílico si existe duda realizar una extracción con sulfito sódico

•  Sodamida sólida/ potasio metal

Ambas sustancias forman sobre su superfIcie productos de oxidación , si se eliminan con un cuchillo o espátula se pueden producir explosiones. No machacar en morteros o similares. Utilizarlos directamente. Para la sodamida destruir el exceso con 2-propanol. Para el potasio mezclarlo con cloruro amónico sólido

•  Metales alcalinos/ disolventes clorados

Los metales alcalinos (litio, sodio, potasio) y otros como aluminio o magnesio, especialmente cuando están finamente divididos reaccionan violentamente con compuestos halogenados tales como disolventes clorados (ej tetracloruro de carbono) por lo que las virutas o restos e estos compuestos jamás se deben lavar con disolventes de este tipo

•  Ácido perclórico

Puede reaccionar violentamente con materiales como corcho, goma lana o fibras naturales (algodón, lino...) si se introduce en vitrinas pueden ser absorbidos rápidamente por estos materiales generando altos riesgos de explosión

•  Ácido crómico / Acido nítrico como agentes para la limpieza de material

El calentamiento de estas mezclas para lavar residuos en matraces o material de vidrio puede resultar peligroso

•  Nitrógeno líquido

El nitrógeno líquido (p. e. -196ºC) contiene algo de oxígeno líquido (p. e. -186ºC). Si hay un exceso de evaporación puede aumentar la proporción de oxígeno. El contacto de este oxígeno con materiales inflamables o combustibles es altamente peligroso

•  Uniones de vidrio con alto vacío

Si el material de vidrio que se usa para trabajar a vacío no está en perfectas condiciones, o su grosor y resistencia no son los adecuados una vez que se establece el vacío se pueden producir implosiones con el consiguiente contacto de los reactivos o compuestos empleados con fuentes de calor

•  Apertura de ampollas de vidrio

Algunos reactivos se suministran cerrados en ampollas herméticas de vidrio. En caso de sospechar que sean volátiles, enfriar previamente a la apertura de las mismas

•  Balas de gases comprimidos

Bajo ciertas circunstancias las balas metálicas conteniendo gases comprimidos (nitrógeno, amoniaco, oxígeno, dióxido de carbono...) pueden constituir un riesgo de explosión, a pesar de su construcción robusta. Una rotura, súbita libera un inmenso volumen de gas que además puede, según su naturaleza avivar llamas etc.