UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

ACIDO NITRICO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Acido Nítrico Sinónimos: Acido Nítrico Nº CAS: 7697-37-2 Fórmula: HNO3 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Líquido entre incoloro y amarillo. Olor: Acre. Presión de vapor: 6.4 kPa a 20ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 2.2 Solubilidad en agua: Miscible Punto de ebullición: 121ºC Peso molecular: 63.0 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | La sustancia se descompone al calentarla suavemente, produciendo óxidos de nitrógeno. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores, ej., trementina, carbón, alcohol. La sustancia es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para los metales. Reacciona violentamente con compuestos orgánicos (ej., acetona, ácido acético, anhídrido acético) originando peligro de incendio y explosión. Ataca a algunos plásticos. Condiciones que deben evitarse: NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con compuestos orgánicos o combustibles. Materiales a evitar: Trementina, carbón, alcohol, acetona, ácido acético anhídrido acético, bases y metales. Productos de descomposición: Oxidos de nitrógeno. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; Corrosivo. Quemaduras cutáneas graves, dolor, decoloración amarilla.; No hay información disponible.. Contacto con los ojos; Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves.; No hay información disponible.. Inhalación; Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento.; No hay información disponible.. Ingestión; Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, shock.; No hay información disponible.. Otros; Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio).. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91)CMP: 5 mg/m3 CMP-CPT: 10 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 2 ppm (5 mg/m3) ST 4 ppm (10 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 2 ppm (5 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): 50 ug/l |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. En caso de incendio desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con muchos compuestos orgánicos. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 287/90 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Protección de manos: Sí. Protección de ojos: Sí. Protección del cuerpo: Sí. Instalaciones de seguridad: Ducha y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con compuestos organicos o combustibles. No comer, ni beber, ni fumar, durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: Separado de sustancias combustibles y reductoras, bases, compuestos orgánicos, alimentos y piensos. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración.. Precauciones ambientales: No verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes precintables, neutralizar cuidadosamente el residuo con carbonato sódico y eliminarlo a continuación con agua abundante. NO absorber en aserrín u otros absorbentes combustibles. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. Ingestión: NO provocar el vómito, dar a beber abundante agua, reposo y proporcionar asistencia médica. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : Polvo químico y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No utilizar agua ni espuma, en contacto directo con el material. Productos de descomposición: Oxidos de nitrógeno Equipos de protección personal especiales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: Mantener fríos los recipientes y demás instalaciones rociando con agua. Evitar el contacto directo con el producto. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |