UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

AMONIACO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Amoníaco Sinónimos: Trihidruro de nitrógeno Nº CAS: 7664-41-7 Fórmula: NH3 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado, comprimido, incoloro. Olor: Acre. Presión de vapor: 1013 kPa a 26ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.59 Solubilidad en agua: Buena (34 g/100ml a 20ºC) Punto de ebullición: -33ºC Peso molecular: 17.03 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de mercurio, plata y oro. La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y; es corrosiva (p.ej: Aluminio y cinc). Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, halógenos e interhalógenos. Ataca el cobre, aluminio, cinc y sus aleaciones. Al disolverse en agua desprende calor. Condiciones que deben evitarse: Evitar llama abierta. Materiales a evitar: Oxidos de mercurio, plata y oro. Acidos, halógenos e interhalógenos. Cobre, cinc y sus aleaciones. Productos de descomposición: Hidrógeno. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; EN CONTACTO CON LÍQUIDO CONGELACIÓN.; No hay información disponible.. Contacto con los ojos; Quemaduras profundas graves.; No hay información disponible.. Inhalación; Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, edema pulmonar.; No hay información disponible.. Ingestión; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Otros; Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imperscindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él autorizada.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91)CMP: 18 mg/m3 CMP-CPT: 27 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 25 ppm (18 mg/m3) ST 35 ppm (27 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 50 ppm (35 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: Extremadamente inflamable. Combustible en condiciones específicas. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Explosión: Las mezclas de amoníaco y aire pueden ocasionar explosión si se encienden en condiciones inflamables. Puntos de inflamación: No se encuentra en bibliografía el punto de inlfamación, a pesar de ser una sustancia combustible. Temperatura de autoignición: 651ºC |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: 5.20 E02 mg/s (desde la superficie). 1.85 E05 mg/s (altura de chimenea 30m). Nivel guía de calidad de aire: 1.5 mg/m3 (período de promedio: 30 minutos).; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: 1.8 mg/m3 (período de tiempo: 8 horas).. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 287/90 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí Protección de manos: Sí Protección de ojos: Sí Protección del cuerpo: No Instalaciones de seguridad: Duchas y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Evitar llama abierta. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes, ácidos, halógenos. Mantener en lugar frío. Ventilación a ras del suelo y techo. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: No verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto; ventilación. Sí las botellas tienen fuga: NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. Trasladar la botella a un lugar seguro a cielo abierto, cuando la fuga no pueda ser detenida. Si está en forma líquida dejar que se evapore. |
| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
|  | En general: EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: Aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiracíon artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. Ingestión: No hay información disponible. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : Polvos y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No utilizar agua. Productos de descomposición: Hidrógeno Equipos de protección personal especiales: Equipo de protección personal convencionales y equpo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: Mantener fríos los recipientes rociando con agua pulverizada. Evitar el contacto directo con el producto. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |