UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

ARGON (licuado, enfriado)

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Argón Sinónimos: No posee. Nº CAS: 7440-37-1 Fórmula: Ar NºONU: 1951 NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 120 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado, incoloro. Olor: Inodoro. Densidad relativa de vapor (aire=1): 1.66 Solubilidad en agua: 3.4 ml/100 a 20ºC Punto de ebullición: -185.9ºC Punto de fusión: -189.2ºC Peso molecular: 39.95 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | El gas es más denso que el aire y puede acumularse en las zonas más bajas produciendo una deficiencia de oxígeno. Condiciones que deben evitarse: Evitar el calentamiento intenso. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; EN CONTACTO CON LIQUIDO CONGELACIÓN.; El líquido puede producir congelación.. Contacto con los ojos; EN CONTACTO CON LIQUIDO CONGELACIÓN.; No hay información disponible.. Inhalación; Vértigo. Embotamiento. Dolor de cabeza. Asfixia Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas puede originar asfixia por disminución del contenido de oxígeno del aire.; No hay información disponible.. Ingestión; No hay información.. Otros; Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03): Asfixiante simple. Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: No combustible. Explosión: El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 336/03 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: No. Ventilación. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío. Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad o pantalla facial. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Utilizar guantes aislantes del frío y traje de protección. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio si está en local cerrado. mantener en lugar bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Equipo autónomo de respiración. Métodos de limpieza: Ventilar. NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa. Proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica Inhalación: Aire limpio, reposo. Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar asistencia médica. Ingestión: No hay información disponible. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas: En caso de incendio en el entorno; están permitidos todos los agentes extintores. Medidas de extinción inadecuadas: No hay información disponible. Equipos de protección personal especiales: Equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: No aplicable. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 336/03. (Bs.As.) |