UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

BROMO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Bromo Sinónimos: No corresponde. Nº CAS: 7726-95-6 Fórmula: Br2 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Líquido humeante entre rojo y marrón. Olor: Acre. Presión de vapor: 23.3 kPa a 20ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 5.5 Solubilidad en agua: 3.1 g/ 100 ml a 20ºC Punto de ebullición: 58.8ºC Punto de fusión: -7.2ºC Peso molecular: 159.8 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | El vapor es más denso que el aire. Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. La sustancia es un oxidantes fuerte y reacciona violentamente con sustancias combustibles y reductoras. Reacciona violentamente con amoníaco, oxidantes, metales, compuestos orgánicos y fósforo, originando peligro de incendio y explosión. Ataca a algunas formas de plásticos, cauchos y recubrimientos. Condiciones que deben evitarse: Evitar el calentamiento intenso. Materiales a evitar: Sustancias combustibles, reductores, amoníaco, oxidantes, metales, compuestos orgánicos, fósforo, caucho, plásticos y recubrimientos. Productos de descomposición: Humos tóxicos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; Corrosivo. Enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor.; Dermatitis.. Contacto con los ojos; Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves.; No hay información disponible.. Inhalación; Corrosivo. Sensación de quemazón, dolor de garganta, tos, vértigo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria. La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central dando lugar a alteraciones funcionales. Puede originar edema pulmonar. Exposición a altas concentraciones puede producir la muerte (se recomienda vigilancia médica).; No hay información disponible.. Ingestión; Corrosivo. Calambres abdominales, sensación de quemazón, dolor de garganta, colapso, tos, vértigo, dolor de cabeza. Dificultad respiratoria.; No hay información disponible.. Otros; Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91) CMP: 0.7 mg/m3 CMP-CPT: 2 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0.7 mg/m3) ST 0.3 ppm (2 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0.7 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias combustibles, agentes reductores, oxidantes, metales e hidróxido amónico. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 389/98 (Bs.As.). No establecido.; No estabecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Utilizar protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes de protección. Protección de ojos: Sí. Gafas ajustadas de seguridad. Pantalla facial combinada con la protección respiratoria. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: EVITAR LA FORMACIÓN DE NIEBLA DEL PRODUCTO. EVITAR TODO CONTACTO. NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con hídroxido amónico, metales, oxidantes, agentes reductores y combustibles. NO fumar, beber, ni comer durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes, metales, compuestos orgánicos, alimentos y piensos. Mantener en lugar fresco, seco, bien cerrado y bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: NO verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Recoger el líquido en un recipiente de material inerte, absorber el líquido residual en arena seca o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Evitar el contacto con instrumentos metálicos. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y aclarar de nuevo y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición semiincorporado y proporcionar asistencia médica. Ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito, no dar nada a beber y proporcionar asistencia médica. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : En caso de incendio en el entorno están permitidos todos los agentes extintores. Medidas de extinción inadecuadas: No corresponde. Productos de descomposición: Humos tóxicos. Equipos de protección personal especiales: Los bomberos deberían emplear indumentaría de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio mantener fría la botella rociando con agua. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |