UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

ETER ISOPROPILGLICIDICO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Eter isopropilglicidico Sinónimos: 1,2-epoxi-3-isopropoxipropano/ EIG Nº CAS: 4016-14-2 Fórmula: C6H12O2 NºONU: 1993 NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 128 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Líquido incoloro. Olor: Sin olor. Presión de vapor: 1.25 kPa a 25ºC Densidad relativa (agua =1): 0.92 Densidad relativa de vapor (aire=1): 4.15 Solubilidad en agua: 19 g/ 100 ml Punto de ebullición: 137ºC Peso molecular: 116.2 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | La sustancia probablemente puede formar peróxidos explosivos por exposición al aire o luz. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, aminas y ácidos. Condiciones que deben evitarse: Evitar fuentes de calor e ignición. Evitar la formación de niebla del producto. Materiales a evitar: Oxidantes fuertes, ácidos y aminas. Productos de descomposición: Gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; Irritación. Enrojecimiento, dolor.; No hay información disponible.. Contacto con los ojos; Irritación. Enrojecimiento, dolor.; No hay información disponible.. Inhalación; Irritación. Sensación de quemazón. Tos Vértigo, Dolor de cabeza, Dificultad respiratoria. Jadeo, Dolor de garganta. La inhalación del vapor puede originar edema pulmonar (véase notas). La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central.; No hay información disponible.. Ingestión; No hay información disponible.. Otros; Por evaporación de esta sustancia a 20ºC se puede alcanzar bastante rápidamente una concentración nociva en el aire. La exposición por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. No se encuentra disponible el dato de explosividad en la bibliografía.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03): CMP: 50 ppm CMP-CPT/CMP-C: 75 ppm Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: Inflamable. Explosión: Por encima de 33ºC pueden formarse mezclas explosivas vapor/ aire. Puntos de inflamación: 33ºC c.c. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 336/03 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes protectores. Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos de protección de seguridad o protección ocular combinada con la protección respiratoria. Protección del cuerpo: No. Instalaciones de seguridad: Lavaojos y duchas de seguridad. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: EVITAR LA FORMACION DE NIEBLA DEL PRODUCTO. Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Por encima de 30ºC, sistema cerrado, ventilación y equipo eléctrico a prueba de explosión. No comer, ni beber durante el trabajo. Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos, en caso positivo eliminarlos. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, ácidos. mantener en lugar fresco y seco. mantener en la oscuridad. Bien cerrado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Utilizar todos los elementos de protección personal correspondientes incluyendo respirador de filtro para vapores y gases orgánicos. Precauciones ambientales: No verterlo al alcantarillado. Métodos de limpieza: Recoger en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Recoger cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a un lugar seguro. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y lavar la piel con agua y jabón. Proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica Inhalación: Aire limpio, reposo. Posición de semi incorporado. proporcionar asistencia médica. Ingestión: Enjuagar la boca. Dar a beber agua abundante. proporcionar asistencia médica |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas: Polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. Productos de descomposición: Gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Equipos de protección personal especiales: Respirador de filtro para vapores y gases orgánicos. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio; mantener los recipientes y demás instalaciones rociando con agua. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 336/03. (Bs.As.) |