UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

HIDROGENO (Licuado)

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Hidrógeno (Licuado) Sinónimos: No posee. Nº CAS: 1333-74-0 Fórmula: H2 NºONU: 1049 NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 115 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado comprimido, incoloro. Olor: Inodoro. Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.07 Punto de ebullición: -253ºC Peso molecular: 2.0 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. El gas es más ligero que el aire. El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. Reacciona violentamente con aire, oxígeno, cloro, flúor, oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Los metales catalizadores tales como el platino o níquel aumentan este tipo de reacciones. Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ignición. Evitar las llamas, evitar las chispas. Materiales a evitar: Oxígeno, cloro, flúor, oxidantes fuertes. Productos de descomposición: El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; EN CONTACTO CON EL LIQUIDO: CONGELACION.; No hay información disponible.. Contacto con los ojos; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Inhalación; Vértigo, mareo, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento. Al producirse pérdidas en zonas confinadas este líquido se evapora muy rápidamente originando una saturación total del aire con grave riesgo de asfixia.; No hay información disponible.. Ingestión; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Otros. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03) CMP-CPT/ CMP-C: Asfixiante simple. Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido. Límite NIOSH REL: Límite OSHA PEL: Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: Extremadamente inflamable. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. Explosión: Las mezclas gas/ aire son explosivas. Puntos de inflamación: Gas inflamable. Temperatura de autoignición: 500-571ºC |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 336/03 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Sistema cerrado y ventilación o protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío. Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. No manipular recipientes con las manos engrasadas. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar a la zona de trabajo. Utilizar un detector de gas homologado para medir concentraciones de hidrógeno. Una vez utilizado para soldadura, cerrar la válvula, verificar regularmente el estado de la tubería y comprobar si existen escapes utilizando agua y jabón. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Utilizar todos los elementos personales de protección correspondientes. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar vapor con agua pulverizada. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: Aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica. Ingestión: No aplicable. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas: Cortar el suministro, si nos es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por si mismo, en otros casos apagar con agua pulverizada, polvo y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. Productos de descomposición: El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. Equipos de protección personal especiales: Equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio, mantener fríos los recipientes rociando con agua. Combatir el incendio desde un lugar protegido. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 336/03. (Bs.As.) |