UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

MONOXIDO DE CARBONO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Monóxido de Carbono Sinónimos: Oxido de carbono Nº CAS: 630-08-0 Fórmula: CO |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Gas comprimido, incoloro, insipido. Olor: Inodoro Presión de vapor: No aplicable. Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.97 Solubilidad en agua: 2.3 ml/ 100ml a 20ºC Punto de ebullición: -191ºC Peso molecular: 28.0 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. El gas penetra fácilmente a través de los techos y paredes. En presencia de polvo metálico la sustancia forma xcarbonilos tóxicos e inflamables. Reaccciona vigorosamente con oxígeno, acetileno, cloro, fluor, óxidos nitrosos. Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ingnición. Materiales a evitar: Oxígeno, acetileno, fluor, cloro, óxidos nitrosos. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Contacto con los ojos; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Inhalación; Confusión mental, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad y pérdida del conocimiento.; La sustancia puede afectar al sisema nervioso y al sistema cardiovascular, dando lugar a alteraciones neurológicas y cardiacas.. Ingestión; No hay información disponible.; No hay información disponible.. Otros; El monóxido de carbono se forma en la combustión incompleta de la madera, aceites, carbón. Está presente en el humo de los automóviles y del tabaco. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91) CMP: 55 mg/m3 CMP-CPT: 440 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): Carboxihemoglobina en sangre: Fin de la jornada: 8% Monóxido de carbono en aire exhalado (última porción): Fin de la jornada: 40 ppm Límite NIOSH REL: TWA 35 ppm (40 mg/m3) C 200 ppm (229 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 50 ppm (55 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: Es un producto extremadamente inflamable. Explosión: Las mezclas gas/aire pueden ser explosivas. Puntos de inflamación: No aplicable, es un gas inflamable. Temperatura de autoignición: 605ºC. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: 250 mg/Nm3 (combustible sólido). 175 mg/Nm3 (combustible líquido) 100 mg/Nm3 (combustible gaseoso) Nivel guía de calidad de aire: 10.000 mg/m3 (1) (Período de tiempo 8 horas). 40.082 mg/m3 (1) (período de tiempo 1 hora). (1)- No puede ser superado este valor más de una vez al año.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 287/90 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Equipo de respiración autónomo. Protección de manos: No aplicable. Protección de ojos: No aplicable. Protección del cuerpo: No aplicable. Instalaciones de seguridad: No aplicable. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. NO utilizar cerca del fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. Sistema cerrado de ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Utilicense herramientras manuales no generadoras de chispas. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Protecció respiratoria. Equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: Controlar su vertido a la atmósfera. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: EVITAR LA EXPOSICIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: No hay información disponible. Contacto con los ojos: No hay información disponible. Inhalación: Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y prporcionar asistencia médica. Ingestión: No hay información disponible. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : Utilizar dióxido de carbono, agua pulverizada y polvo. Medidas de extinción inadecuadas: Ninguno. Productos de descomposición: Carbonilos tóxicos e inflamables. Equipos de protección personal especiales: Equipo de autónomo de respiracióny trajes aluminados. Instrucciones especiales para combatir el fuego: Corta el suministros, si es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por sí mismo. Si no puede ser combatir el incendio desde un lugar seguro manteniendo los recipientes fríos rociándolos con agua. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | El monóxido de carbono contenido en cilindros debe devolverse al proveedor. Como los cilindros contienen restos de monóxido de carbono deben ser manipulados e identificados como cilindros llenos. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |