UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

YODO

| 1. Identificación del producto |  |
| --- | --- |
|  | Nombre químico: Yodo Sinónimos: No posee. Nº CAS: 7553-56-2 Fórmula: I2 |

| 2. Propiedades físico-químicas |  |
| --- | --- |
|  | Aspecto y color: Cristales negros azulados o purpura oscuros. Olor: Acre Presión de vapor: 0.04 kPa a 25ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 8.8 Solubilidad en agua: Ninguna. Punto de ebullición: 184ºC Punto de fusión: 114ºC Peso molecular: 253.8 |

| 3. Identificación de los peligros |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Estabilidad y reactividad |  |
| --- | --- |
|  | Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores. Reacciona violentamente con metales alcalinos, fósforo, antimonio, amoníaco, acetaldehído, acetileno, originando peligro de incendio y explosión. Condiciones que deben evitarse: Calentamiento intenso.. Materiales a evitar: Materiales combustibles, reductores, metales alcalinos, fósforo, antimonio, amoníaco, acetaldehído, acetileno. Productos de descomposición: Por calentamiento, Humos tóxicos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |  |
| --- | --- |
|  | Efectos agudos; Efectos crónicos. Contacto con la piel; Enrojecimiento, quemaduras cútaneas graves, dolor.; Puede producir sensibilidad en la piel.. Contacto con los ojos; Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves.; No hay información disponible.. Inhalación; Tos, jadeo, dolor de garganta.; Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida al vapor de iodo.. Ingestión; Dolor de garganta, sensación de quemazón, calambres abdominales, vómitos, shock o colapso.; No hay información disponible.. Otros; La sustancia puede afectar a la glandula tiroides. El iodo sublima facilmente. El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningun momento de la exposición en el trabajo.. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91) CMP: C1 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: C 0.1 ppm (1 mg/m3) Límite OSHA PEL: C 0.1 ppm (1 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Incendio: No combustible, pero facilita la combustión de otras sustancias. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. Explosión: Originado por contacto con algunas sustancias químicas (ver estabilidad y reactividad) Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |  |
| --- | --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial; S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación); S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.). SI; NO; SI; NO. Límite en emisiones gaseosas; S/ Dto. 831/93 (Nación); S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.; Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido.. Límite en vertidos líquidos; S/ Res. 79179/90 (Nación); S/ Res. 389/98 (Bs.As.). No establecido.; No establecido.. |

| 8. Equipos de protección personal |  |
| --- | --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Se recomienda protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes de seguridad. Protección de ojos: Sí. Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria. Protección del cuerpo: Sí. Utilizar traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |  |
| --- | --- |
|  | Condiciones de manipuleo: HIGIENE ESTRCITA. NO poner en contacto con sustancias inflamables, agentes reductores y materiales incompatibles. No comer, beber, ni comer durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: Separado de materiales incompatibles tales como; combustibles, reductores, metales alcalinos, fósforo, antimonio, amoníaco, acetaldehído, acetileno. Mantener en lugar fresco y bien cerrado. ventilación a ras del suelo. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |  |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: No permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Métodos de limpieza: barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente precintable, recoger cuidadosamente el residuo y trasladarlo a continuación a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |  |
| --- | --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Aclarar con agua abundante después quitar la ropa contaminada y enjuagarla con agua abundante (peligro de incendio). Aclarar de nuevo y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limiio, reposo y proporcionar asistencia médica. Ingestión: Enjuagar la boca y proporcionar asistencia medica. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |  |
| --- | --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : En caso de incendio en el entorno están permitidos todos los agentes extintores. Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. Productos de descomposición: Humos tóxicos. Equipos de protección personal especiales: Traje de protección completo y equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio mantener fríos los recipientes y demás instalaciones rociando conagua. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |  |
| --- | --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |  |
| --- | --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |