UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

GESTION DE RESIDUOS

La presente norma tiene como base la NTP 480: Gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de ESPAÑA.

OBJETIVOS

Para una adecuada condición de trabajo en el laboratorio, debe incluirse en la organización del mismo un "Programa o Plan de Gestión de Residuos" que permita una adecuada protección de la salud y del medio ambiente.

No debe olvidarse que un residuo de laboratorio es una sustancia o un preparado que casi siempre presenta características de toxicidad y peligrosidad y cuya identificación o almacenamiento inadecuados constituye un riesgo añadido a los propios de la actividad del laboratorio.

Es asimismo necesario, tanto por razones de seguridad como económicas, que se contemplen las posibilidades de minimización de los residuos, procurando neutralizar o reciclar productos cuando sea posible, así como optimizando la gestión de stocks para no generar residuos por la vía de productos no utilizables o caducados.

En un sentido general, la mayoría de los textos considera que un producto se convierte en residuo en el momento en el que su productor o poseedor lo destina al abandono, o también todo aquel material sólido, pastoso o líquido que se genera como una consecuencia no deseada de la actividad humana.

Por consiguiente, la consideración de un producto como residuo se debe a la voluntad o interés del generador o poseedor del mismo.

Tipos de Residuos

En el laboratorio, considerando los conceptos anteriores y las características de los residuos generados, se pueden distinguir los siguientes grupos:

- Residuos Inertes (de origen mineral, escombros)

- Residuos No Peligrosos (asimilables o municipales)

- Residuos Especiales (tóxicos o peligrosos)

Los residuos especiales incluyen los residuos químicos, los gases, los aceites usados y aquellos que exigen una gestión diferenciada y que están legislados específicamente como son los residuos radiactivos, los residuos cancerígenos y los residuos biológicos. Todos ellos exigen un plan que comporta una recolección selectiva, una identificación y un tratamiento, que puede ser intra o extra laboratorio, para disminuir su peligrosidad.

RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS

Químicos

Gases Comprimidos

Aceites

Cancerígenos

Radiactivos

Biológicos / Sanitarios

Los residuos generados en el laboratorio, por sus características, no son fácilmente gestionables utilizando los circuitos establecidos que están diseñados para residuos de origen industrial (volúmenes grandes y con poca diversidad) A este tipo de residuos se les denomina "residuos tóxicos en pequeña cantidad" - RTPC -

Entre las características de los RTPC se encuentran:

- Poca cantidad

- Variedad

- Peligrosidad / Toxicidad

Gestión de Residuos

Una Necesidad en la organización del laboratorio

Se entiende por Gestión el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado, de acuerdo con sus características. Comprende las operaciones de:

- Recolección

- Clasificación

- Almacenamiento

- Transporte

- Tratamiento

- Recuperación

- Eliminación.

La adecuada gestión de los residuos en el laboratorio no es solamente una necesidad con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, sino que constituye una pieza fundamental en la aplicación de criterios de Calidad y Gestión Ambiental en el Laboratorio, siendo también una de las exigencias de aplicación de las buenas prácticas.

Un programa de Gestión de Residuos para el laboratorio debe abarcar todos los residuos generados en el mismo, tanto los NO PELIGROSOS como los PELIGROSOS

- Responsable o Responsables

Debe nombrarse un responsable o responsables que supervisen y comprueben la correcta aplicación y ejecución del programa de gestión.

- Nivel de Recursos necesarios

Debe conocerse y evaluarse el coste del programa considerando todas las operaciones: recolección, transporte,etc.)

- Identificación

Todos los productos considerados como residuos deben estar clasificados e identificados en función de su peligrosidad y destino final.

- Minimización / Reducción

Deben estudiarse y valorarse las posibilidades de reutilización, recuperación, tratamiento en el propio laboratorio o racionalización de compras al objeto de reducir en lo posible la generación de residuos.

- Inventario

Debe confeccionarse una relación de los residuos generados y mantenerla actualizada.

- Depósito

Debe disponerse de un espacio separado del laboratorio para depósito de residuos, provisto de los elementos de seguridad necesarios.

- Recolección y Transporte

Se deben facilitar los recipientes y etiquetas adecuados para la recolección y el transporte de residuos, de acuerdo a la legislación vigente.

- Medidas de Seguridad

Deben establecerse las medidas de seguridad necesarias, indicando las prendas de protección que deben utilizarse.

- Actuación en caso de accidentes / incidentes

Se deben dar las instrucciones de actuación en caso de vertidos o derrames, o de cualquier incidente que pueda producirse. Asimismo, deben indicarse las pautas de actuación en caso de una emergencia.

- Formación e Información

Todo el personal debe conocer el programa de Gestión de Residuos adoptado, su ejecución y la responsabilidad de cada uno en el mismo. Todas las informaciones del programa deben proporcionarse por escrito.

El programa de Gestión de Residuos debe aplicarse a todo tipo de residuos generados en el laboratorio, tanto a los no peligrosos (asimilables o municipales), como a los peligrosos y debe incluir los reactivos caducados, los reactivos no caducados pero innecesarios, los materiales de un solo uso contaminados o no, los patrones y todos aquellos materiales o productos que se hayan utilizado o generado en el mismo.

Implementación de un programa de Gestión de Residuos - Recolección Selectiva

La implementación del programa de gestión, implica el establecimiento de un plan de recolección selectiva que conlleva distintas acciones relacionadas con el estudio de la organización y actividad del laboratorio.

El programa estará en función del tipo de laboratorio, de la actividad del mismo y del sector al que pertenece.

Los aspectos a considerar son:

- Actividad del laboratorio (investigación, docencia, etc.)

- Relación de productos utilizados

- Técnicas instrumentales utilizadas

- Relación de operaciones y determinaciones analíticas que se efectúan en el laboratorio.

- Cantidad, periodicidad y variedad de residuos generados - inventario

- Organización del laboratorio

- Posibilidades de minimización (reducción, recuperación, tratamiento in situ, etc)

Selección y Clasificación

La caracterización, selección e identificación de los residuos es básica en el programa de gestión, evitando riesgos debidos a una manipulación, transporte o almacenamiento inseguros. Asimismo, facilita el tratamiento que debe efectuarse para su eliminación. Deben considerarse los aspectos siguientes:

- Definición de Grupos

Los grupos se definirán considerando las características fisicoquímicas de los productos, su peligrosidad y el destino final de los mismos. Un modelo de posibles grupos de residuos de laboratorio podría ser:

- Metales pesados

- Ácidos

- Sales de metales pesados

- Bases

- Halogenados

- Disolventes

- Organometálicos

- Pesticidas

- Hidrocarburos

- Envases o Contenedores

Deberán colocarse los recipientes adecuados para cada tipo de residuos considerando su estado físico, sus propiedades y el destino final del mismo.

- Identificación

Todos los residuos y sus recipientes deberán estar identificados y correctamente etiquetados con las disposiciones legales sobre clasificación, envasado y etiquetado. Debe tenerse en cuenta que un residuo es frecuentemente una sustancia o un preparado peligroso, y tiene que estar claramente advertido para que su manipulación pueda efectuarse en las condiciones de seguridad apropiadas.

- Implementación y Optimización

Para la implementación del programa o plan de gestión deben considerarse los siguientes aspectos:

- Emplazamiento

Los residuos no deben almacenarse nunca en el propio laboratorio, ya que ello aumentaría el riesgo en el mismo. Debe buscarse un emplazamiento en un lugar específico, separado y que reúna las adecuadas medidas de seguridad.

- Almacenamiento

El almacenamiento de los distintos residuos debe efectuarse de acuerdo con los grupos establecidos, evitando incompatibilidades y otras situaciones peligrosas que puedan incrementar el riesgo.

Deben tenerse en cuenta aquellos residuos que exigen una gestión diferenciada como los cancerígenos o los radiactivos. En el depósito debe llevarse un registro, anotando las fechas de entrada y salida y no debe admitirse residuo alguno si no está debidamente etiquetado.

- Periodicidad

Al objeto de racionalizar el volumen de residuos acumulados y evitarse costes suplementarios, es importante conocer la periodicidad de generación para poder establecer unos plazos de recolección y tratamiento razonables.

- Logística de aplicación

Deben establecerse las normas apropiadas para la correcta aplicación del programa de gestión y que deben aportar las instrucciones relativas a los lugares de recolección, tipos de contenedor, condiciones de transporte, personas responsables y medidas de seguridad.

- Normas de Seguridad

El programa de gestión debe incluir todas las informaciones relativas a la peligrosidad de los productos, a las condiciones de manipulación, tipos de envase, incompatibilidades y actuación en caso de derrame o vertidos y emergencias.

Clasificación de los residuos

Estudio de Actividades

Para el establecimiento de los grupos de clasificación de los residuos es necesario realizar un estudio de las actividades realizadas en el centro productor. Se consideran todas las actividades del centro, desde las de investigación, docentes y servicios externos a empresas, hasta operaciones de limpieza y mantenimiento.

Este estudio de actividades se efectúa partiendo de las materias primas empleadas en cada actividad, siguiendo su transformación y mezcla con productos.

Clasificación

De entre los residuos generados en los laboratorios que se han citado, se exponen los siguientes grupos de clasificación de residuos peligrosos:

- GRUPO I :	Disolventes halogenados

- GRUPO II: 	Disolventes no halogenados

- GRUPO III: 	Disoluciones acuosas.

- GRUPO IV: 	Ácidos

- GRUPO V: 	Aceites

- GRUPO VI: 	Sólidos

- GRUPO VII: 	Especiales

Grupo I : Disolventes halogenados

Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos que contienen más del 2 % de algún halógeno. Se trata de productos muy tóxicos e irritantes y, en algún caso, cancerígeno. Se incluyen en este grupo también las mezclas de disolventes halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en halógenos de la mezcla sea superior al 2%. Ejemplos: Cloruro de metileno, bromoformo, etc.

Grupo II:  Disolvente no halogenados

Se clasifican aquí los líquidos orgánicos inflamables que contengan menos de un 2 % en halógenos. Son productos inflamables y tóxicos y, entre ellos, se pueden citar los alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, ésteres, glicoles, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y nitrilos.

Es importante, dentro de este grupo, evitar mezclas de disolventes que sean inmiscibles ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento posterior.

Grupo III:  Disoluciones acuosas

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos orgánicos e inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio y por eso es necesario establecer divisiones y subdivisiones, tal como se indica a continuación. Estas subdivisiones son necesarias ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, ya sea por requerimiento de su tratamiento posterior.

- Soluciones acuosas inorgánicas

  - Soluciones acuosas básicas: hidróxido sódico, hidróxido potásico

  - Soluciones acuosas de metales pesados: níquel, plata, cadmio, selenio, fijadores.

  - Soluciones acuosas de cromo VI

  - Otras soluciones acuosas inorgánicas: reveladores, sulfatos, fosfatos, cloruros.

- Soluciones acuosas orgánicas

  - Soluciones acuosas de colorantes

  - Soluciones de fijadores orgánicos: formol, fenol, glutaraldehído

  - Mezclas agua / disolvente: metanol / agua

Grupo IV:  Ácidos

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas (más del 10 % en volumen)

Debe tenerse en cuenta que su mezcla, en función de la composición y la concentración, puede producir alguna reacción química peligrosa con desprendimiento de gases tóxicos e incremento de temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer mezclas de ácidos concentrados en un mismo envase, debe realizarse un prueba con pequeñas cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la mezcla. En caso contrario, los ácidos se recogerán por separado.

Grupo V: Aceites

Este grupo corresponde, básicamente,  a los aceites minerales derivados de operaciones de mantenimiento,

Grupo VI: Sólidos

Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido de naturaleza orgánica e inorgánica y el material desechable contaminado con productos químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en estado sólido (grupo VII)

Se establecen los siguientes subgrupos de clasificación dentro del grupo de Sólidos:

- Sólidos Orgánicos:  A este grupo pertenecen los productos químicos de naturaleza orgánica o contaminados con productos químicos orgánicos como, por ejemplo, carbón activo o gel de sílice impregnados con disolventes orgánicos.

- Sólidos Inorgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de naturaleza inorgánica. Por ejemplo, sales de metales pesados.

- Material desechable contaminado: A este grupo pertenece el material contaminado con productos químicos. Aquí se pueden establecer subgrupos de clasificación, por la naturaleza del material y la naturaleza del contaminante y teniendo en cuenta los requisitos marcados por el gestor autorizado.

Grupo VII: Especiales

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así como los reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos no deben mezclarse entre sí ni con residuos de otros grupos. Ejemplos:

- Comburentes (peróxidos)

- Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo)

- Compuestos muy reactivos (ácidos fumantes, cloruros de ácido - cloruro de acetilo, metales alcalinos - sodio, potasio -, hidruros - borohidruro sódico, hidruro de litio -, compuestos con halógenos activos - bromuro de benzilo -, compuestos polimerizables - isocianatos, epóxidos -, compuestos peroxidables - éteres - , restos de reacción, productos no etiquetados-

- Compuestos muy tóxicos - tetraóxido de osmio, mezcla crómica, cianuros, sulfuros, etc. -

- Compuestos no identificados.

Mecánica de funcionamiento para la recolección selectiva

Tipos de envase

Para el envasado y correspondiente separación de los residuos se emplean distintos tipos de bidones o recipientes, dependiendo del tipo de residuos y de la cantidad producida. Para los residuos del grupo I al VII, es recomendable emplear envases homologados para el transporte de materias peligrosas. La elección del tipo de envase también depende de cuestiones logísticas como la capacidad de almacenaje del laboratorio.

Algunos tipos de envases a utilizar son los siguientes:

- Contenedores de polietileno de 5 a 30 litros de capacidad. Se trata de polietileno de alta densidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y los envases son aptos para los residuos, tanto sólidos como líquidos, de los grupos I a VII. También pueden emplearse envases originales procedentes de productos, siempre que estén correctamente etiquetados y marcados.

- Bidones de polietileno de 60 y 90 litros de capacidad y boca ancha, destinados al material desechable contaminado.

- Cajas estancas de polietileno con fondo de producto absorbente, preparadas para el almacenamiento y transporte de reactivos obsoletos y otros productos especiales.

- Envases de seguridad, provistos de cortafuegos y compensación de presión, idóneos para productos muy inflamables (muy volátiles), o que desprendan malos olores.

Todos estos tipos de envases pueden ser suministrados por la empresa gestora o por empresas especializadas del sector. En la utilización de envases de polietileno, es preciso tener en cuenta algunas recomendaciones, la más importantes de las cuales se resumen en la siguiente Tabla:

| PRODUCTO | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Bromoformo Sulfuro de carbono Ácido butírico Ácido benzoico Bromo Bromo benceno Cloruro de amilo Cresoles Dietiléter Éter Haluros de ácido Nitrobenceno Percloroetileno Tricloroetano Tricloroetileno Diclorobencenos | No utilizar No utilizar en períodos de almacenaje superior a un mes No utilizar con el producto a temperaturas superiores a 40 º C No utilizar en períodos de almacenaje superior a un mes |

Etiquetado e Identificación de los Envases

Todo envase de residuos peligrosos debe estar correctamente etiquetado (indicación del contenido) e identificado (indicación del productor). La identificación incluye datos de la empresa productora, la referencia concreta de la unidad (nombre, clave o similar), el nombre del responsable del residuo y las fechas de inicio y final de llenado del envase.

La función del etiquetado es permitir una rápida identificación del residuos así como informar del riesgo asociado al mismo, tanto del usuario como al gestor.

Para los residuos  de los grupos I al VII, además de la identificación completa del punto anterior, se utilizan etiquetas identificativas del grupo de clasificación. A continuación se propone una codificación de etiquetas de distinto color:

- Grupo I		Etiqueta de color naranja

- Grupo II		Etiqueta de color verde

- Grupo III		Etiqueta de color azul

- Grupo IV		Etiqueta de color rojo

- Grupo V		Etiqueta de color marrón

- Grupo VI		Etiqueta de color amarillo

- Grupo VII		Etiqueta de color lila

Estas etiquetas pueden elaborarse conjuntamente con la empresa gestora de los residuos. La etiqueta identificatoria del productor (empresa, unidad, responsable, fechas), se confecciona por la empresa de acuerdo con sus propias necesidades.

### Almacenamiento temporal

Desde el momento de la generación de un residuo hasta la retirada por parte de la empresa gestora, su almacenamiento en los distintos grupos es responsabilidad del productor, que debe llevarlo a cabo correctamente teniendo en cuenta tanto la normativa vigente en materia de residuos, que prohíbe almacenamientos de residuos en períodos superiores a seis meses, como la correspondiente al almacenamiento de productos químicos.

En algunos casos, en función de las cantidades generadas y de la periodicidad de recolección, además del almacén general, puede ser recomendable disponer de un local específico para el almacenamiento de los residuos que también debe cumplir la normativa específica ya citada.

Si las cantidades son pequeñas o los tipos de residuos no implican riesgo muy elevado de incendio o toxicidad, los contenedores pueden almacenarse junto a los centros productores, procurando habilitar un espacio exclusivo para este fin o utilizando armarios de seguridad mínima con una RF-15 (resistencia al fuego 15'). Debe evitarse el apilamiento, habilitándose estanterías metálicas y depositándose en el suelo los contenedores grandes (de 30 litros), reservando las estanterías superiores para los contenedores pequeños (de 1, 2, 5 y 10 litros).

### Ejemplo de su funcionamiento en la Universidad Autónoma de Barcelona

En la Universidad Autónoma de Barcelona se ha establecido el siguiente sistema para la gestión de los residuos peligrosos generados en sus laboratorios, que se expone a título de ejemplo.

- Cada organización nombra un responsable general de residuos. Si se dispone de almacén para residuos, es conveniente que también sea el responsable del mismo.

- Si la organización dispone de diversas unidades productoras de residuos, se nombra asimismo un encargado de residuos por cada unidad productora que se coordinarán con el responsable general.

- El responsable elabora una normativa interna de funcionamiento que da a conocer a todos los interesados, determinando las obligaciones de cada implicado en el proceso. El cumplimiento y vigilancia del cumplimiento de esta normativa es una tarea de todos los implicados en el proceso de gestión interna de los residuos.

- El responsable también diseña una ficha de control de residuos. Esta ficha contiene, al menos, la siguiente información: Datos del productor de los residuos (empresa, departamento, laboratorio y responsable), fecha y datos de los residuos producidos (grupo, contenido principal del residuo, número de envases y volumen de cada envase). Una copia de esta ficha se entrega al gestor para la comprobación de los residuos recogidos.

- El responsable se encarga de mantener un stock de contenedores y etiquetas adecuado a las necesidades del centro. Los encargados mantienen los stocks en el ámbito de cada unidad.

- El encargado facilita los envases que se vayan a utilizar, los etiqueta, marca la fecha de inicio de llenado y los sitúa en el laboratorio.

- El productor individual, en el momento que decida que una sustancia, producto o material es residuo, lo deposita en el envase adecuado situado dentro del recinto de trabajo.

- Cuando un envase esté lleno en su 90%, el encargado marca la fecha de final de llenado, lo traslada al lugar de almacenamiento temporal y lo anota en la correspondiente ficha de control de residuos.

- El responsable controla la producción de residuos, su manipulación por el distinto personal, el seguimiento de las normas de seguridad, así como el correcto envasado, etiquetado, identificación y almacenamiento temporal.

- El responsable establece, de acuerdo con la empresa gestora, el calendario anual de recolección y lo da a conocer a todas las unidades productoras y a sus encargados para su programación. Este calendario contempla, al menos, una retirada cada dos meses para los residuos de los grupos I al VII.

- En el momento de la retirada, el responsable comprueba la correspondencia de los residuos retirados con las fichas expedidas por los encargados de las unidades.

- El transportista autorizado o la empresa gestora expide un albarán (documento, recibo, comprobante) de los residuos que recoge. Una copia de este albarán es entregada a la empresa productora para su archivo. Con posterioridad, la empresa gestora remite un certificado de los residuos retirados. El responsable controla la recepción de albaranes y certificados.

En este caso concreto, la empresa productora, que dispone de un plan de protección del medio ambiente, ha establecido en el contrato que la empresa gestora recicle los envases de polietileno de 5 o más litros de los grupos I a VII para reducir los costes del sistema y evitar la producción de nuevos residuos.

## Normas de seguridad a observar por los manipuladores

Debe recordarse que los residuos, aunque ya no sean útiles para el trabajo, siguen constituyendo un riesgo potencial para la seguridad hasta que hayan sido retirados por la empresa gestora. Por ello, es necesario seguir una serie de medidas básicas de seguridad, que se resumen a continuación.

### Incompatibilidades entre sustancias

El principal riesgo en la recolección selectiva de RPPC son las posibles reacciones de incompatibilidad. En este sentido es especialmente importante lo expuesto en el apartado referente a la identificación de los envases. Las incompatibilidades son especialmente destacables en el grupo VII, por lo que debe tenerse en cuenta que éstos jamás se mezclarán entre ellos ni con los otros grupos. Siempre que sea posible, los residuos de este grupo, en cantidades iguales o inferiores a 1 litro, se mantendrán en su envase original. En caso de duda, se ha de consultar al responsable o a la empresa gestora.

Algunas posibles incompatibilidades, además de lo comentado con respecto a los ácidos, se resumen en la siguiente tabla:

Ejemplos de incompatibilidades a considerar en el almacenamiento de residuos

Ácidos con Bases. Ejemplo: Ácido sulfúrico con hidróxido sódico. Ácidos fuertes con Ácidos débiles que desprendan gases. Ejemplo: Ácido nítrico con ácido clorhídrico Ácido clorhídrico con cianuros o Sulfuros. Oxidantes con Reductores. Ejemplo: Ácido nítrico con compuestos orgánicos. Agua con Compuestos varios. Ejemplo:; con; boranos anhídridos carburos triclorosilanos haluros haluros de ácido hidruros isocianatos metales alcalinos pentóxido de fósforo reactivos de Grignard..

### Manipulación, transporte y almacenamiento

Se exponen a continuación unas instrucciones generales para la manipulación de los residuos.

- Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de protección individual adecuados a sus características de peligrosidad. Esto es especialmente importante en el caso de los guantes y de la protección respiratoria ya que no existen equipos que protejan frente a todos los productos.

- Todos los residuos deberán considerarse peligrosos, asumiendo el máximo nivel de protección en caso de desconocer sus propiedades y características.

- Cuando sea posible, se utilizará material que pueda ser descontaminado con facilidad sin generar riesgos adicionales al medio ambiente. En caso contrario, se empleará material de un solo uso que pueda ser eliminado por un procedimiento estándar después del contacto con el producto.

- Nunca se ha manipular residuos en solitario.

- Se escogerá el tipo de envase para almacenar los residuos atendiendo a las indicaciones específicas.

- Para los residuos líquidos, no se emplearán envases mayores de 30 litros para facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios.

- El transporte de envases de 30 litros o más se realizará en carretillas para evitar riesgos de rotura y derrame.

- El vertido de los residuos a los envases correspondientes se ha de efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida si se observa cualquier fenómeno anormal como la producción de gases o el incremento excesivo de temperatura. Para trasvasar líquidos en grandes cantidades, se empleará una bomba, preferiblemente de accionamiento manual; en el caso de utilizar una bomba eléctrica, ésta debe ser antideflagrante. En todos los casos se comprobará la idoneidad del material de la bomba con el residuo trasvasado.

- Una vez acabada la operación de vaciado se cerrará el envase hasta la próxima utilización. De esta forma se reducirá la exposición del personal a los productos implicados.

- Los envases no se han de llenar más allá del 90% de su capacidad con la finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones.

- Siempre que sea posible, los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída a distinto nivel. No se almacenarán residuos a más de 170 cm de altura.

- Dentro del laboratorio, los envases en uso no se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos.