UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

# NORMA DE SEGURIDAD

# TRABAJOS EN CALIENTE

TODA OPERACIÓN QUE CONTEMPLE CALENTAR, ENCENDER LLAMA, SOLDAR, ETC., DEBE ENCUADRARSE DENTRO DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE NORMA DE SEGURIDAD.

Antes de iniciarse el trabajo se deberá inspeccionar el lugar donde se han de realizar las tareas, y confirmar que se han tomado las precauciones de seguridad necesarias.

PRECAUCIONES

- Presencia de equipo anti-incendio en el lugar del trabajo: hidrante, manguera y/o matafuegos acorde al tipo de fuego.

- Equipo generador de calor o fuego (ej. equipo de soldadura), en buenas condiciones de seguridad.

- Condiciones de ventilación e iluminación adecuadas.

- Personal operador del equipo capacitado, habilitado y provisto de equipo de protección personal adecuado al tipo de trabajo a realizar.

- Área de seguridad de 10 metros de radio alrededor de la zona de trabajo.

- Colocar pantallas de protección para el personal que trabaja en la zona.

- Barrer el suelo y dejarlo libre de materiales combustibles.

- De existir suelos combustibles, los mismos deberán ser humedecidos, cubiertos con arena u otras formas de protección dentro del área de 10 metros.

- Verificar la inexistencia de materiales combustibles y/o líquidos inflamables.

- Los combustibles y los líquidos inflamables necesarios deberán estar protegidos con cubiertas incombustibles o escudos de metal.

- Cubrir todas las aberturas de las paredes y piso con material incombustible.

- Colocar cubiertas por debajo del punto de trabajo para recoger las chispas.

TRABAJOS SOBRE PAREDES Y TECHOS

- De ser la construcción combustible deberá protegerse la misma con material incombustible.

- Retirar del local contiguo los materiales combustibles respecto del tabique que las divide.

TRABAJO EN UNIDADES CERRADAS (depósitos, envases, conductos, colectores de polvo, etc.)

- El equipo y el lugar de trabajo deberá estar limpio de toda materia combustible.

- Purgar todos los envases o cañerías de vapores inflamables.

VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS

- Deberá prestarse este servicio durante los 30 minutos posteriores al trabajo.

- El servicio se prestará con manguera de incendios y/o matafuegos.

- Se realizaran inspecciones cada 30 minutos en la zona del trabajo y su entorno (a nivel y nivel inferior), durante un lapso de 3 horas.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE TODOS